- 富顺县中医医院一批医疗设备采购项目介绍表

| 序号 | 设备名称（产品注册证名称） | 基本参数要求 | 品牌 | 规格型号 | 产品特征描述（技术参数必须满足3个品牌） | 报价（元） | 满足所报参数的其他两个品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用空气消毒机/120m³ | 1、壁挂式，适用面积120 m3 2、循环消毒风量≥960m3/h，紫外线照射强度≥10*1800uw/cm² 3、消毒功率≤420W 4、消毒时空气臭氧量≤0.2mg/m3 5、负离子发生量≥6*106个/cm3 6、消毒后空气中细菌总数符合II、III类无菌环境标准 7、适用人机共存 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 医用空气消毒机 /100m³ | 1、壁挂式，适用面积100 m3 2、循环消毒风量≥800m3/h，紫外线照射强度≥8*1800uw/cm² 3、消毒功率≤380W 4、消毒时空气臭氧量≤0.16mg/m3 5、负离子发生量≥6*106个/cm3 6、消毒后空气中细菌总数符合II、III类无菌环境标准 7、适用人机共存 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 双抽治疗车 | 大小》690*450*800mm，ABS工程塑料 ，带两个抽屉，配置污物桶、送药盘、置物盒。/附产品图片 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 多功能推车 | 全车主架为不锈钢钢管，不锈钢扶手和护栏，台面为ABS材质工程塑料，2层台面/附产品图片 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 微量注射泵 | 1、单泵，使用的注射器规格至少包含20ml、30ml、50ml 2、注射速率0.1ml/h-1200ml/h（50ml）、0.1ml/h-600ml/h（30ml）、0.1ml/h-399.9ml/h（20ml） 3、阻塞报警阀值，高：800mmHg±200mmHg 中：500mmHg±100mmHg 低：300mmHg±100mmHg 4、报警功能有残留提示、阻塞报警、针筒装夹不正，注射器安装错误、系统出错、开机后操作遗忘、速率超范围、输出量等于限制量、电源脱落、电池异常 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 心电监护仪 | 1、具有监测病人心电、血压、血氧饱和度生命体征功能，具有报警功能 2、配置主机、血压导联、心电导联、血氧导联、电池 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 输液泵 | 1、屏幕显示 2、具有加热功能 3、配遥控器 4、输液滴速范围：1滴/min-400滴/min ，增量级为1滴/min 5、输液流量调节范围：1ml/h-1200ml/h6、速率精确度在±3% |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 抢救车 | 1、车体尺寸:≥625x475x930 mm 2、台面:ABS 一体化护栏 75mm 三面无空隙，台面实用寸≥512*433*12mm,两侧带有扶手。锐器盒可左右任意摆放，凹陷设计，304材质不锈钢护栏，台面包括护栏注塑台面上配透玻璃;3、正面:中控锁，配置有五层抽屉，第一二层抽面 ≥80mm内空，≥424*375*68mm,两中抽面 120mm内空424*375*110mm,一深抽面 240mm 内空≥424*375*220mm,抽屉内 3*3 分隔片，可自由分隔，抽屉面封口插槽式标示牌尺寸≥110*58mm 3、左侧:除颤器平台、隐藏式副工作台、杂物盒; 4、右侧:配有隐藏式伸缩输液架、网篮内放一只两升锐器盒、ABS 双污物桶; 5、背部:除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动5米电源线; 6、底部:万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 移动餐桌 | 1、采用铝合金轨，带气弹簧装置、升降灵活 2、台面为ABS注塑成形 3、静音轮 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 病历推车 | 1、ABS材质 2、病历位60位，带轮 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 血液透析滤过装置/双泵 | 1、双泵 2、配置:血压计、工作原理平衡腔+热源泵、平衡腔+计量腔+流量泵显示部件，配≥10 英寸显示屏，可以180旋转，配置小托盘、气泡监测、漏血检测有备用电池，断电可运行≥30分钟，消毒可热消毒，可在下KTV检测血压、预冲液联机排液，3. 进口 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 血液透析滤过装置/单泵 | 1、单泵 2、配置:血压计、工作原理平衡腔+热源泵、平衡腔+计量腔+流量泵显示部件，配≥10 英寸显示屏，可以180旋转，配置小托盘、气泡监测、漏血检测有备用电池，断电可运行≥30分钟，消毒可热消毒，可在下KTV检测血压、预冲液联机排液，3. 进口 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、参与调研公司必须全部满足我院基本参数要求，否则调研报告视无效；附报价品牌其他医院中标价佐证材料。

2、设备名称在满足基本参数的前提下，以报价产品注册证名称为准。

3、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，产品的详细技术参数及配置清单；所报技术参数必须满足三个品牌，并附上其他品牌设备技术参数情况。

4、产品特征描述（技术参数）条数太多可另附页列举。

5、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。