富顺县中医医院

2026-2027年直购电服务采购需求

一、采购需求

（一）采购内容

1.富顺县中医医院直购电服务；

2.富顺县中医医院电力运维免费服务（包含预试预检1次/年、季度巡检4次/年）。

（二）采购年限

2026年1月1日-2027年12月31日，共计2年。

（三）采购预算

采购限额：两年9000000.00元。4500000.00元/年（服务履约期限结束后，未使用完的金额不纳入采购人下一年度使用）。

（四）项目清单

1.预估电量：富顺县中医医院年度预估电量（交易电量）如下，合计约6272兆瓦时（预估电量仅作为参考，以实际用电量为准，按照采购电价进行结算）：

| 月份 | 户号：预估电量（兆瓦时） |  |  | 合计（兆瓦时） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5100288999652 | 5101046201387 | 5101204377862 |  |
| 1月 | 100 | 372 | 0.7 | 472.7 |
| 2月 | 93 | 335 | 0.4 | 428.4 |
| 3月 | 74 | 295 | 0.5 | 369.5 |
| 4月 | 56 | 275 | 0.2 | 331.2 |
| 5月 | 64 | 378 | 0.2 | 442.2 |
| 6月 | 67 | 460 | 0.3 | 527.3 |
| 7月 | 110 | 715 | 0.7 | 825.7 |
| 8月 | 130 | 785 | 0.9 | 915.9 |
| 9月 | 110 | 700 | 0.8 | 810.8 |
| 10月 | 50 | 295 | 0.3 | 345.3 |
| 11月 | 60 | 285 | 0.3 | 345.3 |
| 12月 | 102 | 355 | 0.7 | 457.7 |
| 合计 | 1016 | 5250 | 6 | 6272 |

- 2.预防性试验项目清单

| 序号 | 项目名称 | 检测保养描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 1、测量绕组直流电阻 2、变压器相位检测 3、绕组、铁芯绝缘测试 4、交流耐压试验 5、校核变压器接线组 6、变压器散热风机检查 7、温控仪高温报警检查 8、温控仪高温跳闸功能检查 9、变压器防护外罩壳、检修门检查 10、支撑绝缘瓷瓶、接地系统检查 11、比差测试 12、工频耐压试验 | 台 | 12 | 含三个配电室的绝缘器具（绝缘鞋，绝缘手套，试电笔，接地装置，安全帽等） |
| 2 | 高压柜 | 1、绝缘电阻 2、交流耐压 3、导电回路电阻 4、继保调试 5、断路器调试 6、避雷器调试 7、互感器调试 8、断路器分合闸测试 9、继电保护整组传动 10、继保精度测试 11、二次回路绝缘测试 | 套 | 3 | 调试 |
| 3 | 环网柜 | 1、绝缘电阻 2、交流耐压 3、导电回路电阻 4、避雷器调试 5、互感器调试 6、二次回路绝缘测试 | 套 | 3 | 调试 |
| 4 | 电力电缆 | 1、绝缘电阻测试 2、直流耐压试验 | 条 | 3 | 调试 |
| 5 | 接地系统 | 1、接地电阻测试 | 套 | 4 | 调试 |
| 服务要求：严格按照Q/GDW519-2010国家电网公司企业标准《配电网运行规程》和国家对电力运行维保的相关规定和规范标准对医院10KV变配电设施设备进行维护、保养，完成变配电年检预试1次并根据国家规范要求出具检测报告，每季度定期巡检，提供24小时应急服务及技术支持，期限2年。 |  |  |  |  |  |

★（五）服务要求

1.投标人须熟知直购电政策，向采购人提供购电代理交易服务，协助采购人申请办理直购电有关手续（协助办理过程中所产生的费用由投标人全部承担）。

2.向采购人提供季度、年度用电数据分析服务，分析内容应体现直购电服务的经济效用（履约期内同等用电量情况下节省电费支出的具体数据），同时根据采购人历史用电行为特征 、用电需求等特点，从行业特点、客户价值、用电需求等方面进行分析，为采购人提供用电建议。

3.向采购人提供交易规则、电价政策、电费补贴等政策咨询服务。

4.投标人须向采购人提供真实准确的有关电力直接交易的相关信息及资料，不得提供虚假的或误导性的信息。

5.依据四川电力市场有关交易规则及年度指导意见计算的偏差电量考核费由投标人全部承担。

6.供电保障：

（1）根据采购人单位作为医疗机构的特殊性质，全面开展高危及重要电安全隐患排查咨询。

（2）对采购人进行用电培训，做好停电事故应急预案，防止发生供电安全责任事故，提高安全用电管理水平，营造安全、稳定、和谐的供用电环境。

（3）通过分析电能量采集装置的实时数据，为采购人诊断电网运行的经济性，安全性。

7.预试预检：

（1）对采购人的变压器、高压柜、环网柜、电力电缆、接地系统等免费进行预试预检。

（2）对供电安全管理，加强装表接电、采集终端安装、用电检查等现场作业的安全管控提出合理建议。

8.后续服务：派遣电力工程师到采购人单位了解分析用电设备及其负荷，协助采购人管理部门做好用电负荷及电量预测。

二、报价要求

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丰水期（6-10月） | 元/兆瓦时 | 元 | 211 | 单价 |
| 2 | 平水期（5月、11月） | 元/兆瓦时 | 元 | 333 | 单价 |
| 3 | 枯水期（1-4月、12月） | 元/兆瓦时 | 元 | 415 | 单价 |
| 备注：零售市场阶梯套餐 |  |  |  |  |  |

1.本项目预算金额包含：（交易电价+电费单价中除交易电价外的组成部分）*预估电量，以及中标人工作人员的工勤费用以及合同实施过程中的可预见及不可预见费用。采购人不再向中标人另行支付任何费用。

2.报价方式：投标人须对交易电价进行分水期报价，可保留至小数点后1位数，超过最高限价或未按报价要求报价的为无效响应。电费单价中除交易电价以外的组成部分为不可竞争费用，严格按照政府相关部门政策执行。

3.结算方式：每月据实结算。每月结算电价=每月实际到户结算电量（以供电公司计量点关口表计量的电量为准）*（交易电价+除交易电价外的电费组成部分），实际用电量超出基础交易电量部分，浮动交易电价按交易电价单价加0.1元/兆瓦时最终形成浮动交易电价执行。合同履约期内，结算电价由采购人直接向电网企业缴纳上月电费，中标人的电价交易结算由电网企业与相应电力交易机构按相关规定另行完成。