技术及商务要求：

1、多核处理器，内置解码算法与图像处理，支持识别水雾覆膜及反光的追溯码

- 2、可识别码类型：一维码Code 11, Code 128, Code 39, GS1 128(UCC/EAN-128),  Code 93, UPCA, UPCE, GS1 Composite, EAN13, EAN8, Matrix 2/5, Code 49, Code 16K 等；二维码PDF417, QR Code, Data Matrix等

- 3、同时识别码个数：≥100

- 4、扫码速度：≥75个每秒

- 5、图像传感器：2个高灵敏度CMOS传感器，分辨率≥3200*2160，像素≥690万；镜头：视场角水平68.9°，垂直54.5°；镜片类型：抗反光偏振滤光片；光源：白色LED、自然光

- 6、识读范围：高度50mm-450mm，幅面450mmx340mm

- 7、自动感应：集成光学感应器，自动检测物体进出，连续读码模式，确保不重读，不漏读

- 8、语音提示：支持蜂鸣器提示，支持扬声器语音播报数量，支持音量调节，按键式，2挡调节

- 9、开关：产品自带开关按键，支持按键控制开关机

- 10、通讯方式：USB通讯协议，完全免驱，无需安装服务程序，即插即用

- 11、电源：AC 100~240V/50~60Hz，输出：DC12V/2A

12、质保期≥3年，在质保期内发生故障，由供应商负责，所产生的费用由供应商全部承担。