- 富顺县中医医院口腔CBCT及电子鼻咽喉镜系统等一批医疗设备市场调研项目介绍表

报价公司名称：

| 序号 | 设备名称（产品注册证名称） | 基本参数要求 | 品牌 | 规格型号 | 产品具体参数（技术参数必须满足3个品牌） | 报价（元） | 满足所报参数的其他两个品牌 | 设备使用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子鼻咽喉镜系统 | （1）配置要求：内窥镜处理器1台 （2）LED 冷光源1台 （3）电子鼻咽喉镜(超细)1根（4）电子鼻咽喉镜(治疗)1根，治疗镜体需配备≥2mm的钳道（5）内窥镜用台车1台及24寸医用显示器1台 （6）需要接入我院HIS系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 红光治疗仪 | 波长在600-700nm，精准设定治疗时间（5-30分钟），照射头可调整角度与距离 ，红光光源稳定，照射强度均匀，配有过热保护、避光罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 关节镜SyneryUHD4摄像头 | （1）有效像素数为1920X1080或3840X2160，搭配LED 光源，输出功率1600流明以上，色温5500-8500K。（2）接口配置:拥有DVI输入接口，可同时处理两路图像信号，实现单平台双镜联合。（3）软件配置:具备工作流块、数据管理模块增强模块等软件模块，可通过钛合金 4K摄像头上的按键进行个性化设置。（4）适配Arthrex的关节镜设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 牙科综合治疗椅 | （1）下挂式手机操作系统，具有一健消毒功能，对三用枪、手机、漱口水管道消毒（2）配置要求：洁牙机，内窥镜、翻盖式观片灯、三用喷枪2套、吸引器1套、外置式手机净水瓶装置1套、 DCI口腔灯1套、一体化卫生陶瓷痰盂1套带冲水装置、翻盖式观片灯1套、微电脑控制带主、副控1套脚开关1套、电动牙科椅、医生座椅+护士座椅气弹簧不锈钢底座 |  |  |  |  |  |  | 提供彩页 |
| 5 | 口腔科专用纯水系统 | （1）智能一键启动，制水、供水、消毒全自动运行。（2）反渗透膜，滤菌率≥99.99%（3）智能恒压供水，多重保护和报警功能，防负压顺管路反流。（4）纯水产量:60L/H(25℃)，可供牙椅:1-6台，纯水水质:符合口腔诊疗用水规范（5）离子去除率:≥99%（6）纯水箱储水量≥30L。 |  |  |  |  |  |  | 提供彩页 |
| 6 | 医用无油空压机 | 要求：（1）预埋PPR 供气管。（2）流量(L/min)350L/min，噪音(dB)≤62，最高压力(Mpa)0.8，启动压力(Mpa)0.55，储气罐容积(L)≥100，可供5-6台综合治疗牙椅使用。（2）罐内做内防锈处理，保证出气抗菌，抗腐蚀。（3）整机配备分段启动系统，每个马达单独控制（4）有定时排气罐水功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 口腔负压抽吸机 | （1）延时抽吸停机功能，精准控制抽吸力，（2）全抽全排的抽吸工作（3）可供六台牙椅使用 （4）噪音<70DB （5）抽吸流量>900L/min |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 口腔颌面椎体束计算机体层摄影设备/口腔CBCT | （1）有全景片，CBCT，头颅侧位片，牙片拍摄四种模式，自带单独拍摄口内牙片功能（2）球管电流4-16mA （3）影像探测器数量全景、头颅、CT 共计2个 （4）模式：标准全景模式、全景优化模式、分区全景模式、咬翼片模式、双侧 TMJ开闭口位模式、上颌窦正位 （5）软件要求：2D软件功能、具有TGG-ai绿能技术、3D软件功能、专业正畸软件、≥200个医患沟通动画演示、气道分析功能、容积测量功能 （6）专业的种植软件 （7）图文工作站1套， 需要接入我院HIS系统 |  |  |  |  |  |  | 提供彩页 |
| 9 | 根管预备机 | （1）控制主机:扭矩范围:连续旋转状态下是0.6-4.0Ncm，速度范围:连续旋转状态下是250-1200rpm。（2）反角:齿轮比例:6:1，牙锉柄部的最小适合长度11mm，牙锉最大总长≤6mm，卡盘类型为推动按钮。（3）进口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 根管长度测量仪 | （1）配置:主机一部、充电器一个、测量电缆一条、唇夹一个、连接钩两个。（2）可充电电池电源。（3）多种不同大小的音量反馈，器械前进的过程中提供双提醒（4）精确度不受是否冲洗或者根管中不同的冲洗液体所影响无需校准，也不需要零点调节:随时可以使用（5）自动关闭，3-5分钟未使用，自动关闭。（6）进口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 牙髓电活力测试仪 | （1）具有开关机键和速度调节键。（2）无线手持（3）不同档位速度调节 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 口腔种植机 | （1）组成主机:包括控制面板、电源供应和控制系统、手持式手术钻机、脚踏开关（2）钻头转速:调节范围1,000-50,000rpm,备洞阶段推荐 20,000-30,000rpm,攻丝时需降低至 300-1,000rpm 以避免骨灼伤。（3）支持5-80Ncm输出，高骨密度需调至上限，配合脚控或手控实现精准操作（4）喷雾流量10-50ml/min可调，五档水量调节（5）弯手机齿轮转速比:20:1，蠕动泵流量:0-135ml/min |  |  |  |  |  |  | 提供彩页 |
| 13 | 超声骨刀 | （1）手柄能、供水泵管可反复高温高压灭菌（2）工作尖尖端主振幅:20~200um、横向振幅:<5μm、振动频率:24.0kHz36.0kHz（3）蠕动泵流量:30~110mL/min，（4）主声输出面积:<10mm2、次级横振声输出面积:<20mm2 （5）手柄水路管道分离，可使用一次性输水管道（6）双模式输出选择，自由调整切割效果。 |  |  |  |  |  |  | 提供彩页 |
| 14 | 无影灯 | （1）灯珠数量:≥48，中心照度:≥16000，色温:3000-67003，亮度调节:1-1004，中心照度:90Klx、单头。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 移动式电动负压吸引机 | （1）可供一台牙椅使用 （2）噪音<70DB（3）抽吸流量＞32L/min （4）贮液瓶容量≥2000ml （5）极限负压值》0.09MPa （6）负压调节范围0.02*0.09MPa |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 治疗车1 | （1）外形尺寸:>80cm*50cm*45cm，抽屉数5抽，上面三层抽屉内带分类储物格（2）台面:大理石，柜体:不锈钢，导轨:承重型三节隐形阻尼带自吸导轨（3）抽屉:五抽(连杆锁);PVC内抽+托盘2个及以上，带锁具。 |  |  |  |  |  |  | 提供彩页 |
| 17 | 治疗车2 | 治疗车为不锈钢推车，尺寸≥800*480*860mm，两层双抽屉，面板护栏设计，脚轮采用125mm静音带刹脚轮。 |  |  |  |  |  |  | 提供彩页 |
| 18 | 扇形器械台 | 扇形器械台为不锈钢推车，尺寸≥100*42*86cm，两层面板带护栏设计，脚轮采用125mm静音带刹脚轮。 |  |  |  |  |  |  | 提供彩页 |

备注：1、参与调研公司须满足我院基本参数要求，附报价品牌其他医院中标价佐证材料。

2、设备名称在满足基本参数的前提下，以报价产品注册证名称为准。

3、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，产品的详细技术参数及配置清单；所报技术参数必须满足三个品牌，并附上其他品牌设备技术参数情况。

4、产品特征描述（技术参数）条数太多可另附页列举。

5、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。

②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。③报价品目可根据公司产品情况进行选择性报价