富顺县中医医院监控及对讲系统采购项目

市场调研采购需求

一、采购项目：富顺县中医医院监控及对讲系统采购项目

二、采购内容：

（一）同心院区血透室监控设备

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 规格参数 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 4个 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、支持多种资源切换：行为分析、人脸检测、人数统计等； ▲3、支持对进入规定区域发生火焰、烟雾检测，可触发声音警报等功能； 4、支持报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 5、支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计； ▲6、像素≥200万像素，低照度效果好，图像清晰度高； ▲7、具有红外夜视功能，内置高效红外补光灯、暖光补光灯； 8、支持人脸属性显示功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜、表情、胡子、口罩等人脸属性； 9、支持目标过滤功能； 10、支持内置MIC和扬声器以及DC12V/POE等供电方式支持IP67防护等级； 11、要求无缝接入院方现有平台 | 服务要求： 1、产品质保一年，终身售后服务，带▲参数为重要参数，不允许负偏离。。 2、为保证所投产品的质量及售后保障，中标公司在合同签订前提供中标产品厂家出具的参数证明函及售后服务承诺函（并加盖生产厂家鲜章）。 |
| 2 | 监控存储盘 | 2块 | 8T监控专用硬盘 | 服务要求： 提供产品需全新，支持查询硬盘序列号。 |
| 3 | 网线 | 300米 | 国标超五类无氧铜，0.5线芯 |  |
| 4 | POE交换机 | 1台 | 网口速率：10M/100M/1000M POE网口数：5 背板带宽：≥10Gbps | 服务要求： 产品质保一年，终身售后服务。 |
| 5 | 线槽 | 30米 | 20型，PVC材质 |  |
| 6 | 电插板 | 1个 | 按国标要求，8孔 |  |

（二）富达路院区住院楼电梯监控设备及公安人脸识别摄像机

| 1 | 公安网人脸识别摄像头 | 2台 | 1、采用电动变焦镜头一体化设计，自带补光灯。 2、采用不低于400万像素。 3、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 4、内置具有混合补光灯，补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑； 5、支持8mm以上可变焦距，支持不小于F1.2光圈 ▲6、支持同时对不同速度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况； 7、支持人数统计功能，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型。 8、支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机在变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正。 ▲9、支持多种监控切换：通用人脸识别、人数统计、道路监控等 10、设备支持场景大模型算法， 开启环境自适应功能后， 可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置， 包括宽动态、曝光、增益等参数。 11、支持报警，双MIC，扬声器，音频,等功能支持不小于256GMicroSD卡 12、支持DC12V/POE等多种供电方式，支持IP66及以上防护等级 ▲13、要求无缝接入院方现有平台 ▲14、要求无缝接入公安网 | 服务要求： - 产品质保一年，终身售后服务，带▲参数为重要参数，不允许负偏离。 - 设备需分别无缝连接富达路院区和同心院区后端设备及公安网数据对接。 3、为保证所投产品的质量及售后保障，中标公司在合同签订前提供中标产品厂家出具的参数证明函及售后服务承诺函（并加盖生产厂家鲜章）。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 电梯专用摄像头 | 2个 | ▲像素：‌≥200万； ▲最大分辨率：‌≥1920×1080； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：支持； ▲内置麦克风和扬声器，支持视频对话功能； 供电方式：DC12V或POE供电等供电方式； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。 ▲支持电梯内危险物品检测功能，支持电瓶车侦测功能。 | 服务要求： 1、产品质保一年，终身售后服务，带▲参数为重要参数，不允许负偏离。 2、为保证所投产品的质量及售后保障，中标公司在合同签订前提供中标产品厂家出具的参数证明函及售后服务承诺函（并加盖生产厂家鲜章）。 |
| 3 | 电梯信号接收器 | 2套 | ≥1个百兆电口 无线传输距离≥50m 电梯监控专用设计无线抗干扰 故障可自动回复 | 服务要求： 产品质保一年，终身售后服务。 |
| 4 | 网线 | 300米 | 国标超五类无氧铜，0.5线芯 |  |
| 5 | 电源线 | 100米 | 国标无氧铜，1.0线芯 |  |
| 6 | 插线板 | 2个 | 按国标要求，8孔 |  |
| 7 | 交换机 | 3个 | 网口速率：10M/100M/1000M 网口数：5 背板带宽：≥10Gbps |  |

（三）同心院区ICU远程开门及可视呼叫设备

| 1 | 远程可视呼叫设备 | 1套（包含主机1台和分机1台） | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 像素：‌≥200万； 免扰模式：可设置免打扰时段； 存储功能：支持Micro SD卡存储； 屏幕类型：电容触摸屏； 显示屏：不小于4.5英寸显示屏； 显示屏分辨率：‌≥720p； 音频输出：内置喇叭； ▲音频模式：支持双向语音对讲； 音效增强：支持回声抑制/数字降噪； 网络接口：支持RJ-45接口，10Mbps/100Mbps自适应； 安装方式：壁挂安装； 配件：转接线：标配报警排线：标配支架：标配； ▲支持人脸录入自动开门功能，指纹开门等多种功能； ▲要求可以和院方现有门禁系统对接，实现可管可控。 | 服务要求： 1、产品质保一年，终身售后服务，带▲参数为重要参数，不允许负偏离。 2、为保证所投产品的质量及售后保障，中标公司在合同签订前提供中标产品厂家出具的参数证明函及售后服务承诺函（并加盖生产厂家鲜章）。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 支架 | 1套 | 外壳材料：可视对讲主机桌面支架； 工作温度：不少于-10℃～+50℃； | 服务要求： 产品质保一年，终身售后服务。 |
| 3 | 门禁开关 | 1套 | 外壳材料: 工程塑料或金属材质 接点输出: NO/COM等接点 工作温度: 不少于-10°C～+50°C 工作湿度: 不低于0%～90%RH（无凝结） 防腐蚀等级: 国家标准防护 | 服务要求： 产品质保一年，终身售后服务。 |
| 4 | 电源线 | 200米 | 国标无氧铜，1.0线芯 |  |
| 5 | 信号线 | 280米 | 国标无氧铜 |  |
| 6 | 网线 | 300米 | 国标超五类无氧铜，0.5线芯 |  |
| 7 | 网线暗装走线 | 1次 |  | 服务要求：所有布线为暗线，设备为暗装 |

（四）同心院区医养中心远程开门及可视呼叫设备

| 1 | 远程可视呼叫设备 | 1套（包含主机1台和分机4台） | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 像素：‌≥200万； 免扰模式：可设置免打扰时段； 存储功能：支持Micro SD卡存储； 屏幕类型：电容触摸屏； 显示屏：不小于4.5英寸显示屏； 显示屏分辨率：‌≥720p； 音频输出：内置喇叭； ▲音频模式：支持双向语音对讲； 音效增强：支持回声抑制/数字降噪； 网络接口：支持RJ-45接口，10Mbps/100Mbps自适应； 安装方式：壁挂安装； 配件：转接线：标配报警排线：标配支架：标配； ▲支持人脸录入自动开门功能，指纹开门等多种功能； ▲要求可以和院方现有门禁系统对接，实现可管可控。 | 服务要求： 1、产品质保一年，终身售后服务，带▲参数为重要参数，不允许负偏离。 2、为保证所投产品的质量及售后保障，中标公司在合同签订前提供中标产品厂家出具的参数证明函及售后服务承诺函（并加盖生产厂家鲜章）。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 主机支架 | 1套 | 外壳材料：可视对讲主机桌面支架； 工作温度：不少于-10℃～+50℃； | 服务要求： 产品质保一年，终身售后服务。 |
| 3 | 门禁开关 | 1套 | 外壳材料: 工程塑料或金属材质 接点输出: NO/COM等接点 工作温度: 不少于-10°C～+50°C 工作湿度: 不低于0%～90%RH（无凝结） 防腐蚀等级: 国家标准防护 | 服务要求： 产品质保一年，终身售后服务。 |
| 4 | 电源线 | 100米 | 国标无氧铜，1.0线芯 |  |
| 5 | 信号线 | 190米 | 国标无氧铜 |  |
| 6 | 网线 | 200米 | 国标超五类无氧铜，0.5线芯 |  |
| 7 | 网线暗装走线 | 1次 |  | 服务要求：所有布线为暗线，设备为暗装 |

（五）同心院区监控设备存储180天升级及配套设备

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 规格参数 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 2个 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计； ▲3、支持对进入规定区域发生火焰、烟雾检测，可触发声音警报等功能； 4、支持报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 5、支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计； ▲6、像素≥200万像素，低照度效果好，图像清晰度高； ▲7、具有红外夜视功能，内置高效红外补光灯、暖光补光灯； 8、支持人脸属性显示功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜、表情、胡子、口罩等人脸属性； 9、支持目标过滤功能； 10、支持内置MIC和扬声器以及DC12V/POE等供电方式，支持IP66以上防护等级； 11、要求无缝接入院方现有平台 | 服务要求： 1、产品质保一年，终身售后服务，带▲参数为重要参数，不允许负偏离。 2、为保证所投产品的质量及售后保障，中标公司在合同签订前提供中标产品厂家出具的参数证明函及售后服务承诺函（并加盖生产厂家鲜章）。 |
| 2 | 硬盘录像机（8路） | 1台 | 主处理器：具有独立处理器； 具有≥1个HDMI接口、1个VGA接口、1个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、具有≥1路音频输入接口、1路音频输出接口、不低于3路报警输入接口、不低于1路报警输出接口 支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、精准检索、大模型文搜、文本布控等功能；支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车辆密度、精准检索等功能； RAID：RAID0/1/5/6/10； 支持报警输入输出功能 硬盘接口：不低于2个SATA，单盘最大16T以上； 网络接口：1个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 服务要求： 1、产品质保一年，终身售后服务。 2、为保证所投产品的质量及售后保障，中标公司在合同签订前提供中标产品厂家出具的参数证明函及售后服务承诺函（并加盖生产厂家鲜章）。 |
| 3 | 硬盘录像机（16路） | 1台 | 主处理器：具有独立处理器； 具有≥1个VGA接口、≥1个HDMI接口，具有≥1个RJ45千兆网络接口，≥2个USB接口。 支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检；支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车辆密度、物品监控等功能； RAID：RAID0/1/5/6/10； 支持报警输入输出功能 硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T以上； RS-485接口：1个，1个半双工串行AB接口； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 服务要求： 1、产品质保一年，终身售后服务。 2、为保证所投产品的质量及售后保障，中标公司在合同签订前提供中标产品厂家出具的参数证明函及售后服务承诺函（并加盖生产厂家鲜章）。 |
| 4 | 监控存储盘 | 10块 | 8T监控专用硬盘 | 服务要求： 提供产品需全新，支持查询硬盘序列号。 |

（六）同心院区食堂区域7个监控设备接入及配套设备

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 规格参数 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 2个 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计； ▲3、支持对进入规定区域发生火焰、烟雾检测，可触发声音警报等功能； 4、支持报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 5、支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计； ▲6、像素≥200万像素，低照度效果好，图像清晰度高； ▲8、具有红外夜视功能，内置高效红外补光灯、暖光补光灯； 10、支持人脸属性显示功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜、表情、胡子、口罩等人脸属性； 11、支持目标过滤功能； 12、支持内置MIC和扬声器以及DC12V/POE等供电方式，支持IP66以上防护等级； 13、要求无缝接入院方现有平台 | 服务要求： 1、产品质保一年，终身售后服务，带▲参数为重要参数，不允许负偏离。 2、为保证所投产品的质量及售后保障，中标公司在合同签订前提供中标产品厂家出具的参数证明函及售后服务承诺函（并加盖生产厂家鲜章）。 |
| 2 | 监控存储盘 | 3块 | 8T监控专用硬盘 | 服务要求： 提供产品需全新，支持查询硬盘序列号。 |
| 3 | 网线 | 400米 | 国标超五类无氧铜，0.5线芯 |  |
| 4 | POE交换机 | 1台 | 网口速率：10M/100M/1000M POE网口数：8 背板带宽：≥10Gbps | 服务要求： 产品质保一年，终身售后服务。 |
| 5 | POE交换机 | 1台 | 网口速率：10M/100M/1000M POE网口数：5 背板带宽：≥10Gbps | 服务要求： 产品质保一年，终身售后服务。 |
| 6 | 电插板 | 1个 | 按国标要求，8孔 |  |

▲备注：食堂区域7个监控点位无缝连接医院监控室服务器。

三、商务要求

1.项目地点：富顺县中医医院富达路院区及同心院区。

2.报价要求：本项目按货物清单总价包干。合同包干价应是项目全部工作内容的价格体现，包括：人工费、材料费、安装调试费、施工机具使用费、保险费、服务费、售后服务费、企业管理费、利润、规费和税金及其他所有费用的总和。

3.项目中使用的材料需达到国家标准。

4.安装期限要求：20天。除不可抗力情况以外，每超出一天扣除合同款100元，超过一周，甲方有权取消合同，且此次造成的一切损失由乙方承担。

5.质保期：一年，终身免费售后。质保期间，如果设备故障，乙方应在一天内对设备进行检测，并免费进行更换或者维修（包括线路故障）。

6.验收标准及方法 ：按国家有关规定、采购文件的服务要求、投标人的投标文件及承诺以及合同约定的标准且参照财库[2016]205号财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见进行验收。

7.供应商须对采购方工作人员进行操作培训及技术交底，提供纸质版或电子版操作说明。