附件2

### 富顺县中医医院锅炉超低氮燃烧器及烟囱等采购项目

### 市场调研报价单

### （一）700KW（0.7MW）真空热水锅炉超低氮燃烧器（2台套）

| 类别 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 部分 | 燃烧器本体 | 700KW配套 | 2台 |  |  |  |
|  | 紫外线火焰检测器 | 700KW配套 | 2台 |  |  |  |
|  | 点火变压器 | 1*8KV | 2台 |  |  |  |
|  | 风压开关 | 700KW配套 | 2台 |  |  |  |
|  | 燃气/空气/烟气调节 伺服马达 | 700KW配套 | 各2台 |  |  |  |
|  | 风机电机 | 2.2KW | 2台 |  |  |  |
|  | FGR烟气调节阀 | DN65 | 2台 |  |  |  |
| 控制 部分 | BMS燃烧管理器 （整合于本体） | 含中文彩色 触摸屏 | 2台 |  |  |  |
|  | 火焰放大器 | - | 2台 |  |  |  |
|  | 控制电路及主电路 | - | 2套 |  |  |  |
| 燃气 阀组 | 点火电磁阀 | DN15 | 4台 |  |  |  |
|  | 点火手动阀/稳压阀 | DN15 | 各2台 |  |  |  |
|  | 外置燃气过滤器 /调压阀 | DN40 | 各2台 |  |  |  |
|  | 燃气阀组 | DN40 | 2套 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

### （二）1400KW（1.4MW）真空热水锅炉超低氮燃烧器（2台套）

| 类别 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 部分 | 燃烧器本体 | 1400KW配套 | 2台 |  |  |  |
|  | 紫外线火焰检测器 | 1400KW配套 | 2台 |  |  |  |
|  | 点火变压器 | 1*8KV | 2台 |  |  |  |
|  | 风压开关 | 1400KW配套 | 2台 |  |  |  |
|  | 燃气/空气/烟气 调节伺服马达 | 1400KW配套 | 各2台 |  |  |  |
|  | 风机电机 | 5.5KW | 2台 |  |  |  |
|  | FGR烟气调节阀 | DN100 | 2台 |  |  |  |
| 控制 部分 | BMS燃烧管理器 （整合于本体） | 含中文彩色 触摸屏 | 2台 |  |  |  |
|  | 火焰放大器 | - | 2台 |  |  |  |
|  | 控制电路及主电路 | - | 2套 |  |  |  |
| 燃气 阀组 | 点火电磁阀 | DN15 | 4台 |  |  |  |
|  | 点火手动阀 /稳压阀 | DN15 | 各2台 |  |  |  |
|  | 外置燃气过滤器 /调压阀 | DN50 | 各2台 |  |  |  |
|  | 燃气阀组 | DN50 | 2套 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

### （三）烟囱及配套设备

| 适用锅炉 | 名称 | 规格及内容 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4MW | 烟囱 | φ500×6（碳钢） | 米 | 6 |  |  |  |
|  | 烟囱帽 | φ1000/φ500×4（碳钢） | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 烟道堵板 | φ500（δ=4，碳钢） | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 烟道改造 | 利旧材料，合并 支管至烟囱 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 烟气检测口 | DN80（碳钢） | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 烟道支架 | 10#槽钢 | 米 | 14 |  |  |  |
|  | 冷凝水排放管 | DN25（含弯头） | 米 | 9 |  |  |  |
| 0.7MW | 烟道母管及烟囱 | φ350×4（碳钢） | 米 | 30 |  |  |  |
|  | 烟道堵板 | φ350（δ=4，碳钢） | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 烟道弯头 | φ350×4（R=45°，碳钢） | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 烟囱帽 | φ700/φ350×4（碳钢） | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 烟道支管 | φ300×4（碳钢） | 米 | 6 |  |  |  |
|  | 烟道弯头 | φ300×4（R=45°，碳钢） | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 烟道蝶阀 | φ300（碳钢） | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 烟道法兰 | 与锅炉排烟口适配 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 烟气检测口 | DN80（碳钢） | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 冷凝水排放管 | DN25（含弯头） | 米 | 9 |  |  |  |
|  | 烟道支架 | ∠50×5角钢 | 米 | 12 |  |  |  |
|  | 烟道支架 | 10#槽钢 | 米 | 10 |  |  |  |
| 生活热水 锅炉 | 烟道母管及烟囱 | φ600×6（碳钢） | 米 | 16 |  |  |  |
|  | 烟道堵板 | φ600（δ=4，碳钢） | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 烟道弯头 | φ600×6（R=45°，碳钢） | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 烟囱帽 | φ1200/φ600×6（碳钢） | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 烟道支管 | φ139.7×4（碳钢） | 米 | 9 |  |  |  |
|  | 烟道弯头 | φ139.7×4（R=90°，碳钢） | 个 | 12 |  |  |  |
|  | 烟道蝶阀 | DN125（碳钢） | 台 | 6 |  |  |  |
|  | 烟道法兰 | 与锅炉排烟口适配 | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 烟气检测口 | DN80（碳钢） | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 冷凝水排放管 | DN25（含弯头） | 米 | 9 |  |  |  |
|  | 烟道支架 | ∠50×5角钢 | 米 | 8 |  |  |  |
|  | 烟道支架 | 10#槽钢 | 米 | 16 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

### 报价总计（元）

| 采购内容 | 报价合计（元） |
| --- | --- |
| （一）700KW（0.7MW）真空热水锅炉超低氮燃烧器（2台套） |  |
| （二）1400KW（1.4MW）真空热水锅炉超低氮燃烧器（2台套） |  |
| （三）烟囱及配套设备 |  |
| 报价总计（元） |  |
| 大写： |  |

备注：

1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或响应人代表签字或盖章，否则其响应作无效处理。

2. 本项目报价包括但不限于 ：人工成本、设备、运输 、装卸、工具、耗材、接口费、企业利润、税金、采购代理服务费等完成本项目所需一切费用，因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责，采购人概不负责，采购人不再支付除合同金额外的其他任何费用。

3. 响应人按格式填列，不得自行更改，否则引起的不利后果由响应人承担。

报价单位：（盖章）

法定代表人（或被授权人）：（盖章或签字）
报价时间：